WC分析ツール

取り扱い説明書

作成日：2026年07月01日

# 1. はじめに

このツールは、重量チェッカー（アンリツ・イシダ）が出力するCSVデータを読み込み、ロット単位で統計分析を行い、グラフと統計数値をまとめたExcelファイルを自動生成します。

日常の品質管理に活用することで、製造工程のばらつきや不良の傾向を素早く把握できます。

## 1-1. 対応している重量チェッカー

アンリツ製　重量チェッカー（CSVの列に「測定値(g)」「ランクコード」が含まれるもの）

イシダ製　重量チェッカー（CSVの先頭10行がヘッダー情報のもの）

※ 他メーカーのCSVには対応していません。

## 1-2. 出力されるファイル

解析完了後、デスクトップに以下の形式でExcelファイルが保存されます。

ファイル名例：分析結果_2026-07-01製造_品種番号1 ロット1_20260701_1430.xlsx

※ 複数ロットに分割した場合は、ロットの数だけExcelファイルが作成されます。

# 2. 基本的な使い方

ツールを起動してから分析結果が保存されるまでの手順です。

| 手順 | 操作内容 |
| --- | --- |
| ① | 「WC分析ツール.exe」をダブルクリックして起動します。 小さなウィンドウが中央に表示されます。 |
| ② | 「CSV選択して解析」ボタンをクリックします。 ファイル選択ダイアログが開きます。 |
| ③ | 解析したいCSVファイルを選択して「開く」をクリックします。 Ctrlキーを押しながらクリックすると複数ファイルをまとめて選択できます。 また、CSVが入ったフォルダを指定することも可能です。 |
| ④ | 「ロット分割プレビュー」画面が表示されます。 ロットの区切りとなる空き時間（しきい値）を選択し、内容を確認してください。 |
| ⑤ | 「この分割でOK」ボタンをクリックします。 分析が実行され、デスクトップにExcelファイルが保存されます。 |
| ⑥ | 完了メッセージが表示されたら終了です。 デスクトップのExcelファイルを開いて分析結果を確認してください。 |

# 3. ロット分割プレビュー画面の説明

CSVファイルを読み込むと「ロット分割プレビュー」が表示されます。測定データの時間的な空き（インターバル）を基準に、1回の製造分（ロット）を自動で検出します。

## 3-1. しきい値の選択

「この時間以上データが空いたら新しいロット」というしきい値を以下のボタンから選びます。

10分 / 15分 / 30分（初期値）/ 45分 / 1時間

ボタンを切り替えると、プレビューのロット一覧がリアルタイムで更新されます。

※ 製造の合間の休憩や品種切り替えの時間に合わせてしきい値を調整してください。

## 3-2. プレビュー一覧の見方

| 品種 | CSVに記録されていた品種番号 |
| --- | --- |
| ロット | 自動で付けたロット番号（ロット1, ロット2 …） |
| 開始時刻 | そのロットで最初に測定した時刻 |
| 終了時刻 | そのロットで最後に測定した時刻 |
| 総件数 | ロット全体の測定数 |
| OKデータ件数 | ランク「正量（OK）」と判定された件数 |
| 状態 | ✓ 分析対象 … 正常に解析されます ⚠ スキップ予定 … OKデータが少なすぎて統計計算ができないため、Excelは作成されません |

※ 「⚠ スキップ予定」が表示されたロットは、しきい値を小さくして隣のロットと統合するか、CSVの内容をご確認ください。

## 3-3. ボタンの説明

| この分割でOK | 表示されている分割でExcelを作成します |
| --- | --- |
| ロット分割しない | すべてのデータを1ロットとして扱い、Excelを1つだけ作成します |
| キャンセル | 分析を中止してメイン画面に戻ります |

# 4. 出力されるExcelファイルの見方

Excelファイルには以下の7枚のシートが含まれます。「分析レポート」シートが最も重要で、通常はここだけ確認すれば十分です。

■ シート一覧

| 分析レポート | 統計数値・グラフが1枚にまとまったメインシート（A4縦で印刷可能） |
| --- | --- |
| 全データ時系列 | 全データ（OK・軽量・過量）の時系列グラフ（拡大表示用） |
| 全データ | 測定した全件の生データ（軽量・過量行は赤色） |
| ヒストグラム（OK品のみ） | OK品の重さ分布グラフ（拡大表示用） |
| 時系列チャート（OK品のみ） | OK品だけの時系列グラフ（拡大表示用） |
| 全OKデータ | OK品の生データ一覧（±3σ外れ値行は赤色） |
| 全外れ値（±3σ超） | ±3σの範囲を超えたOK品の一覧 |

## 4-1. 分析レポートシートの数値の見方

【基本統計】

| 全数 | 測定した個数の合計（全ランクを含む） |
| --- | --- |
| OK数 | 「正量（OK）」と判定された個数 |
| NG数 | 軽量または過量だった個数 |
| 不良率(%) | NG数 ÷ 全数 × 100。大きいほど不良が多い |

【製造情報】

| 開始時刻 | ロット内で最初に測定された時刻 |
| --- | --- |
| 終了時刻 | ロット内で最後に測定された時刻 |
| 製造時間 | 開始〜終了の経過時間 |

【統計値（OK品のみ）】

| 平均(g) | OK品だけの重さの平均値 |
| --- | --- |
| 標準偏差(g) | 重さのばらつきの大きさ。小さいほど安定している |
| Max(g) | OK品の中で最も重かった値 |
| Min(g) | OK品の中で最も軽かった値 |
| 下限 −3σ(g) | 平均から下方向に3σの境界線。正常範囲の下限目安 |
| 上限 +3σ(g) | 平均から上方向に3σの境界線。正常範囲の上限目安 |
| 外れ値件数 | ±3σを超えたOK品の個数。多い場合は工程変化の可能性あり |

※ ±3σの範囲を外れるデータは、統計上1000件に約3件程度しか出ないはずの「珍しい値」です。外れ値が多い場合は工程の確認をおすすめします。

【ランクコード集計】

| OK | 正量（合格品） |
| --- | --- |
| 軽量 | 規定より軽かったもの |
| 過量 | 規定より重かったもの |
| ２個乗り | 2個が重なって計量されたと判定されたもの |

## 4-2. グラフの見方

【全データ時系列グラフ】　OK・軽量・過量をすべて時間順に表示

| 青丸（●） | OK品 |
| --- | --- |
| オレンジ▽（下三角） | 軽量品 |
| 赤△（上三角） | 過量品 |
| 赤い実線 | OK品の平均値 |
| オレンジ破線 | ±3σの範囲（OK品で計算） |

不良がどの時間帯に集中しているかを確認するのに使います。

【時系列チャート（OK品のみ）】　OK品の時間推移を表示

| 青丸（●） | OK品 |
| --- | --- |
| 赤い×印 | 外れ値（OK判定だが±3σを超えた重量） |
| 赤い実線 | OK品の平均値 |
| オレンジ破線 | ±3σの範囲 |

外れ値のうち最大・最小のものには重量の数値が表示されます。OK判定の中に「重すぎ・軽すぎ」の傾向がないかを確認するのに使います。

【ヒストグラム（OK品のみ）】　OK品の重さ分布を山型グラフで表示

| 棒グラフ | 測定値の出現頻度（山が中央に集まるほど安定） |
| --- | --- |
| 赤い実線 | OK品の平均値 |
| オレンジ破線 | ±3σの範囲 |

山が左右対称でなかったり、2つに分かれているようなら工程の異常が疑われます。

# 5. よくある質問とトラブル対応

Q. ロットがうまく分かれない

しきい値を変更してください。製造と製造の間の休憩時間より少し短い値を設定するとうまく分割できます。
また、複数日分のCSVを混ぜると意図しない結合が起きることがあります。1日ごと・品種ごとにCSVを分けて読み込むことをおすすめします。

Q. 「⚠ スキップ予定」が出て困る

OKデータが2件以上ないと統計計算できないためスキップされます。
しきい値を小さくして隣のロットと統合するか、CSVの内容をご確認ください。
点検用サンプルなど意図的に異常値が混入している場合は正常な動作です。

Q. 複数のCSVをまとめて解析したい

ファイル選択ダイアログでCtrlキーを押しながら複数ファイルをクリックするとまとめて選択できます。
CSVが入ったフォルダを選択することも可能です。

Q. 品種番号が違うCSVが混在していた

品種番号が異なるCSVを一緒に読み込もうとすると確認ダイアログが表示されます。
同じ品種のCSVだけを選択し直してください。

Q. 「未対応のCSVフォーマットです」というエラーが出る

対応しているのはアンリツ・イシダ製の重量チェッカーのCSVのみです。
他のアプリで加工・保存したCSVは読み込めない場合があります。
重量チェッカーから直接エクスポートしたCSVをご使用ください。

Q. Excelファイルが保存される場所が分からない

デスクトップに自動保存されます。
ファイル名の形式：分析結果_[日付]製造_[品種] [ロット]_[実行日時].xlsx

Q. 不良率が高い・外れ値が多い

「全データ時系列」グラフで、不良が増え始めた時間帯を確認してください。
特定の時間帯に集中している場合は、その時間帯に何か工程変化があった可能性があります。

# 6. 付録：統計用語集

レポートに登場する統計用語の簡単な説明です。

| 平均（Mean） | すべてのOK品の重さを足して個数で割った値。「このロットの標準的な重さ」を表す |
| --- | --- |
| 標準偏差（σ） | 重さのばらつきの大きさを表す指標。小さいほど均一な製品ができている |
| ±3σ | 平均から上下に3σ分の幅。正規分布では全体の99.7%がこの範囲に収まるとされる。はみ出したデータは「外れ値」として注目に値する |
| 信頼区間（95%CI） | 「本来の（母）平均はこの範囲にある可能性が高い」という推定区間（内部計算で使用） |
| 外れ値 | 平均から±3σを超えた測定値のこと。OK判定でも外れ値になることがある |
| 不良率 | 全測定数に対して軽量・過量と判定された割合（%） |